La Base de données des villages autochtones à l'échelle de 1/2 000 (BDVA 2k)
[image: image1.png]


Il s’agit d’une cartographie officielle de base en format numérique, à l’échelle de 1/2 000, produite par la Direction de la la cartographie générale et administrative du ministère des Ressources naturelles (MRN). Ce produit s’adresse à tous les intervenants des domaines public et privé qui doivent oeuvrer sur le territoire, ainsi qu’aux citoyens. Son objectif est de fournir un outil de référence spatiale servant d’assise à la connaissance et à la gestion des villages autochtones du Québec.
Cette cartographie est réalisée par procédé photogrammétrique, puis convertie dans une base de données géographiques, selon une structure vectorielle topologique.
La précision de cette cartographie est de l’ordre de ±40 centimètres en planimétrie. En hypsométrie, elle est de ±50 centimètres pour les points cotés et de ±1 mètre pour les courbes de niveau. Cette précision peut varier localement. 
Découpage

La base de données des villages autochtones (BDVA) est découpée par village afin de fournir une vue d’ensemble intégrée de ceux-ci et un outil de référence géographique à très grande échelle. Le processus d’édition permet aussi l’impression et la diffusion de tracés en couleurs, en fonction du découpage à l’échelle de 1/2 000. Ce découpage est compatible avec le Système québécois de référence cartographique (SQRC) et le Système national de référence cartographique (SNRC). La superficie moyenne d’un village est variable.

Mise à jour

Il s’agit d’une première version du produit. La fréquence et le processus de mise à jour seront établis en fonction des besoins.

Contenu

Planimétrie :
Hydrographie (plan d’eau, cours d’eau, etc.); voies de communication et infrastructures routières et aéroportuaires (route, pont, aéroport, piste d’atterrissage, etc.); bâtiments et constructions diverses (bâtiment, quai, réservoir de surface, poteau, unité d’éclairage, etc.); végétation (boisé, arbre isolé); géomorphologie (abrupt, décrochement, etc.); toponymie et annotations.
Hypsométrie :
Courbes de niveau à équidistance de 2 mètres; points cotés.

Couverture

23 bases de données représentant le contexte topographique des nations autochtones inuites, cries et naskapies.

Source des données

Planimétrie et hypsométrie :
Photographie aérienne verticale (résolution 15 cm)

Nomenclature géographique : 
Commission de toponymie du Québec

[image: image2.emf] 



Caractéristiques techniques

Surface de référence géodésique :
Ellipsoïde GRS 80

Système de référence géodésique :
NAD 83
Projection cartographique :

Mercator transverse universelle (UTM) fuseau de 6 o
                                                        
Mercator transverse modifiée (MTM), fuseaux de 3 o
Origine des altitudes :

CGVD 28 (Niveau moyen des mers)

Format :

Fichier « Géodatabase » (FGDB) version 9.3 de la compagnie « ESRI »


Géo PDF de la compagnie « Adobe Systems »

Plate-forme d’utilisation (format) : 

ArcGIS version 9.3 ou supérieure


Global Mapper version 14 ou supérieure


Adobe Reader
Normes

· Basée sur les « Normes pour la production des cartes topographiques à l’échelle de 1/1 000 », version 1.0 Québec, Direction de la cartographie topographique, ministère des Ressources naturelles (MRN), avril 1993. Adaptée ensuite pour l’échelle de 1/2 000 et structuration topologique sous forme de base de données contenant des surfaces.

· Un complément d’information est disponible : Structure physique des données, Base de données des villages autochtones (BDVA), échelle de 1/2 000, Québec, Direction de la cartographie générale et administrative du ministère des Ressources naturelles (MRN), novembre 2013.
Interventions futures prévues

Une mise à jour éventuelle devra faire l’objet d’une entente avec les partenaires et les utilisateurs concernés.
Modèle numérique d’altitude (MNA) par village (à venir).
Produits standards disponibles

Base de données géospatiales découpées par villages sous forme de Fichier « Géodatabase » (FGDB)
Fichier de légende pour la symbolisation

Fichier « PDF » des feuillets composant les villages

Tracé en couleurs avec légende 

Produits sur mesure disponibles

Extraction de détails ou classes d’objets géographiques

Diffusion
Version numérique :
Géoboutique Québec                                                        
Ministère des Ressources naturelles           

5700, 4e Avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 6R1                                             
Téléphone :
   418 627-6356

Sans frais : 
1 877 803-0613

Télécopieur :
   418 646-6706

Courriel :

geoboutique@mrn.gouv.qc.ca
Site Internet :
http://geoboutique.mrn.gouv.qc.ca/
Version papier : 
Concessionnaires indiqués dans le site Internet de Géoboutique Québec : 


http://geoboutique.mrn.gouv.qc.ca/edel/pages/menu/cartes_papier.faces
Pour des renseignements additionnels
Direction de la cartographie générale et administrative
5700, 4e Avenue Ouest
Québec (Québec)  G1H 6R1

Téléphone :
418 627-6284
Télécopieur :
418 646-9424

Courriel :
information.geographique@mrn.gouv.qc.ca
[image: image3.png]Ressources
naturelles

4
Québec




Extrait d’une portion du village de Chisasibi























 Direction générale de l’information géographique, novembre 2013


14





Novembre 2013


14








