- Base de données des villages autochtones  (BDVA)

à l’échelle de 1/2 000

- Structure physique des données

- Version 1.0, novembre 2013

table des matières

Présentation	1

Le format des données	2

La nomenclature des couvertures	2

Les caractéristiques des champs descriptifs	3

Les sources de données	4

Les tuiles de la cartothèque	4

Les systèmes de coordonnées	5

Définition et répartition des entités par classe d’entités	6

La structure physique des données	20

# Présentation

La base de données des villages autochtones  (BDVA) a été produite par la Direction générale de l’information géographique du ministère des Ressources naturelles. Réalisé initialement dans le cadre du développement nordique, cette cartographie des villages autochtones  répond aux besoins de doter les localités ciblées de produits de connaissances géographiques spécifiques à jour. Le choix d’une cartographie à l’échelle de 1/2 000 constitue une assise de référence géographique très précise, pour l’aménagement du territoire et la gestion des infrastructures municipales pour ces localités.

Les données sont obtenues par stéréonumérisation à partir de photographies aériennes. Suite à ce captage, une structuration topologique est créée afin de dériver plusieurs bases de données, découpées par villages.

Ce document présente la structure physique des données, la nomenclature des couvertures, les caractéristiques des champs descriptifs, les sources de données, les tuiles de la cartothèque, les systèmes de coordonnées, la définition et la répartition des entités par classes d’entités                                                                                                   .

# Le format des données

La base de données des villages autochtones  (BDVA) est disponible sous forme de fichier Géodatabase (FGDB) version 9.3 de la compagnie « ESRI ». Les données sont ensuite consignées dans des jeux de classes d’entités composées de plusieurs sous-classes d’entités. Ces dernières portent sur les différents objets qui constituent la carte et se présentent sous forme de points, de lignes et de polygones.

Les tableaux situés à la fin du document décrivent la structure physique des données et donnent le détail des différents champs descriptifs et domaines de valeurs utilisés.

L’ensemble des données comprend 32 sous-classes d’entités, qui couvrent les jeux de classes d’entités suivantes : hydrographie, équipement, bâtiment, voie de communication, aire désignée, végétation, frontière, hypsométrie et index cartographique. De plus, la classe d’entités « Carto_t »  regroupe tous les toponymes, pour l’ensemble des jeux de classes d’entités de la base de données.

# La nomenclature des couvertures

Le nom d’une classe d’entités est composé de cinq lettres significatives qui indiquent son contenu et sont suivies d’un suffixe définissant le type de géométrie. Il peut s’agir de géométries de type point, ligne, surface ou texte.

Ainsi les couvertures de la BDVA se lisent comme suit :

Hydro_s 			Hydrographie à géométrie surfacique

Vcomm_l			Voie de communication à géométrie linéaire

Batim_p			Bâtiment à géométrie ponctuelle

Aired_t			Aire désignée à géométrie textuelle (annotation et/ou toponyme)

# Les caractéristiques des champs descriptifs

Les caractéristiques de chacun des champs descriptifs sont précisées selon les colonnes suivantes :

La colonne intitulée « Nom du champ » fournit les noms des attributs descriptifs associés à un type de géométrie. La colonne intitulée « Long » définit la longueur de stockage de la donnée.

La colonne intitulée « Type »  indique la nature du champ soit :

C…………….….Caractère

N…………….….Numérique

D…………….….Date

G…………….….Géométrie

B………………..Blob (Binary Large OBject)

# Les sources de données

Le contenu de la base de données des villages autochtones est principalement créé à partir d’un captage photogrammétrique. La géométrie ainsi obtenue est ensuite convertie dans une base de données géographiques, selon la structure décrite dans ce document. D’autres éléments toponymiques sont succinctement ajoutés, afin de compléter l’ensemble. Les sources principales des données sont les suivantes :

- Photo		Photographies aériennes dont l’année d’acquisition et les sources sont 			décrites dans les attributs « AutreInfo » de la classe d’entité « Carto_s ».

- AQ		Données cartographiques du réseau routier adressable du Québec.
		Direction générale de l’information géographique.
		Ministère des Ressources naturelles.

- TOPOS	Dictionnaire des toponymes des entités géographiques.
		Commission de toponymie.

# Les tuiles de la cartothèque

Les villages sont découpés par bases de données. Cependant, il est possible de présenter leur contenu sous forme de tuiles correspondant au découpage du « Système québécois de référence cartographique » (SQRC) à l’échelle de 1/2 000. La couverture « Carto_s » contient un cadre qui peut être utilisé pour créer l’index de la cartothèque issue de ce découpage.

# Les systèmes de coordonnées

Les données de la BDVA sont projetées en « Mercator transverse modifiée » (MTM) et en « Mercator transverse universelle » (UTM) correspondant aux fuseaux dans lesquels le village est situé. Ces projections sont en mètres dans le système de référence géodésique NAD83. Il s’agit de projections conformes ayant les paramètres suivants :

Projection : Mercator transverse modifiée (MTM)

Abscisse au méridien central (False_Easting) : 304800.0

Ordonnée à l’équateur (False_Northing) : 0.0

Méridien central : < En fonction du fuseau >

Facteur échelle : 0.9999

Latitude d’origine : 0.0

Unité linéaire : 1 mètre

Projection : Mercator transverse universelle (UTM)

Abscisse au méridien central (False_Easting) : 500000.0

Ordonnée à l’équateur (False_Northing) : 0.0

Méridien central : < En fonction du fuseau >

Facteur échelle : 0.9996

Latitude d’origine : 0.0

Unité linéaire : 1 mètre

# Définition et répartition des entités par classe d’entités

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Hydro | Hydro_s | Marécage | Étendue de terrain imprégnée ou recouverte d'eau occupée par une végétation surtout arbustive | 600 |
|  |  |  | Barrage | Ouvrage construit en travers du lit d'un cours d'eau afin de dériver ou d'accumuler les eaux | 1200 |
|  |  |  | Île | Terre entièrement entourée d'eau | 1800 |
|  |  |  | Plan d'eau | Surface recouverte d'eau, naturelle ou artificielle, qui répond à diverses dénominations, selon leurs usages ou leurs caractéristiques physiques. Il peut s’agir par exemple de rivière large, de lac ou de mer | 1900 |
|  |  | Hydro_l | Mur de soutènement | Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur qui sert à soutenir une poussée | 150 |
|  |  |  | Cours d'eau étroit | Cours suivi par l'écoulement naturel de l'eau à la surface du sol drainant un secteur donné et étant de faible largeur | 300 |
|  |  |  | Chute | Masse d'eau tombant brusquement à l'emplacement d'une rupture de pente | 400 |
|  |  |  | Rapide | Cellule de rapide | 500 |
|  |  |  | Buse | Cellule de buse | 6220 |
|  |  | Hydro_p | Rapide | Partie d'un cours d'eau, souvent hérissée de roches, où le courant devient rapide et agité par suite d'un resserrement du lit ou d'une faible augmentation de la pente | 500 |
|  |  |  | Buse | Tuyau ou conduite assurant l'écoulement des eaux | 6220 |
|  |  | Hydro_t | Chute | Annotation de chute | 400 |
|  |  |  | Marécage | Annotation de marécage | 600 |
|  |  |  | Barrage | Annotation de barrage | 1200 |
|  |  |  | Île | Annotation d'île | 1800 |
|  |  |  | Plan d'eau | Annotation de plan d'eau (Eau) | 1900 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Equip | Equip_s | Brise-lames | Ouvrage élevé à l'entrée d'une rade ou d'un port, pour les protéger contre l'action des vagues | 800 |
|  |  |  | Cale sèche | Ouvrage où l'on peut mettre un navire à sec afin de le réparer | 900 |
|  |  |  | Écluse | Ouvrage muni de portes et de vannes qui, sur un cours d'eau ou sur un canal, permet aux bateaux de passer d'un bief à un autre pour franchir une dénivellation | 1000 |
|  |  |  | Piste d'atterrissage pavée | Aire définie sur un aérodrome terrestre, servant au roulement, au décollage et à l'atterrissage des aéronefs, recouverte d'asphalte ou de béton | 8100 |
|  |  |  | Piste d'atterrissage non pavée | Aire définie sur un aérodrome terrestre, servant au roulement, au décollage et à l'atterrissage des aéronefs, recouverte de terre ou de gravier | 8200 |
|  |  |  | Réservoir de surface | Citerne servant à emmagasiner des liquides ou des gaz | 15000 |
|  |  |  | Bassin d'épuration des eaux usées | Bassin ou système de bassins utilisé pour traiter les eaux usées | 15100 |
|  |  |  | Piscine extérieure publique | Bassin extérieur creusé, accessible au public pour la baignade | 18100 |
|  |  |  | Piscine extérieure privée | Bassin creusé ou hors-terre, d'usage privé et destiné à la baignade | 18200 |
|  |  |  | Monument | Ouvrage d'architecture ou de sculpture destiné à perpétuer le souvenir de quelqu'un, de quelque chose ou de quelque fait | 19500 |
|  |  | Equip_l | Quai (1) | Ouvrage d'accostage pour les navires, constitué par un mur de soutènement et une chaussée aménagée au bord de l'eau | 700 |
|  |  |  | Quai (2) | Ouvrage d'accostage pour les navires, constitué par un mur de soutènement et une chaussée aménagée au bord de l'eau | 750 |
|  |  |  | Dalle humide | Ouvrage destiné au transport des billes de bois par flottage et gravité jusqu'à un site de transformation | 1100 |
|  |  |  | Bollard | Cellule de bollard | 1700 |
|  |  |  | Convoyeur | Dispositif utilisé pour le transport de matériaux au moyen d'une courroie sans fin | 10030 |
|  |  |  | Remontée mécanique | Dispositif motorisé qui permet le transport des personnes au sommet des pentes | 11030 |
|  |  |  | Conduite (petite) | Tuyau de grand diamètre servant au transport de fluides ou de gaz | 15300 |
|  |  |  | Conduite (grande) | Tuyau de grand diamètre servant au transport de fluides ou de gaz | 15300 |
|  |  |  | Tour de télécommunication (1) | Cellule de tour de télécommunication (1) | 16000 |
|  |  |  | Tour d'antenne parabolique | Cellule de tour d'antenne parabolique | 16005 |
|  |  |  | Tour de télécommunication (2) | Cellule de tour de télécommunication (2) | 16010 |
|  |  |  | Pylône (1) | Cellule de pylône (1) | 16100 |
|  |  |  | Pylône (2) | Cellule de pylône (2) | 16200 |
|  |  |  | Mur | Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur qui sert à séparer des espaces ou à supporter une poussée | 17100 |
|  |  |  | Clôture | Assemblage de pièces de bois, de métal ou d'autres matériaux qui obstrue un passage au sein d’une aire | 17200 |
|  |  |  | Piste de course | Terrain aménagé pour y disputer des courses | 18000 |
|  |  |  | Borne-fontaine | Cellule de borne-fontaine | 19000 |
|  |  |  | Regard | Cellule de regard | 19100 |
|  |  |  | Puisard | Cellule de puisard | 19200 |
|  |  |  | Unité d'éclairage | Cellule d'unité d'éclairage | 19300 |
|  |  |  | Poteau | Cellule de poteau | 19400 |
|  |  |  | Panneau publicitaire | Cellule de panneau publicitaire | 19600 |
|  |  |  | Équipement sportif | Installation nécessaire à la pratique d'une activité sportive (gradin, arrêt de balle, but) | 36900 |
|  |  | Equip_p | Bollard | Gros fût cylindrique coudé profondément ancré dans un quai et qui sert à l'amarrage des navires | 1700 |
|  |  |  | Tour de télécommunication (1) | Tour au sommet de laquelle se trouvent des appareils de transmission ou de réception d'ondes | 16000 |
|  |  |  | Tour d'antenne parabolique | Appareils de transmission ou de réception d'ondes | 16005 |
|  |  |  | Tour de télécommunication (2) | Tour au sommet de laquelle se trouvent des appareils de transmission ou de réception d'ondes | 16010 |
|  |  |  | Pylône (1) | Structure servant à soutenir des câbles électriques à haute tension | 16100 |
|  |  |  | Pylône (2) | Structure de très grande dimension servant à soutenir des câbles électriques à haute tension | 16200 |
|  |  |  | Borne-fontaine | Dispositif élevé en forme de borne le long des rues, muni d'une prise d'eau alimentée à même la canalisation publique, réservé à l'usage des pompiers | 19000 |
|  |  |  | Regard | Puits aménagé au-dessus d'un conduit souterrain pour en faciliter l'entretien | 19100 |
|  |  |  | Puisard | Élément du système de drainage destiné au captage et à l'acheminement de l'eau de ruissellement à la conduite d'égout ou au fossé | 19200 |
|  |  |  | Unité d'éclairage | Source lumineuse montée sur un haut support généralement métallique fiché au sol par un massif d'ancrage | 19300 |
|  |  |  | Poteau | Longue pièce de matériau solide fichée verticalement en terre pour servir de support | 19400 |
|  |  |  | Panneau publicitaire | Surface plane servant de support à des inscriptions à caractère commercial | 19600 |
|  |  | Equip_t | Quai (1) | Annotation de quai (1) | 700 |
|  |  |  | Quai (2) | Annotation de quai (2) | 750 |
|  |  |  | Brise-lames | Annotation de brise-lames | 800 |
|  |  |  | Cale sèche | Annotation de cale sèche | 900 |
|  |  |  | Écluse | Annotation de écluse | 1000 |
|  |  |  | Dalle humide | Annotation de dalle humide | 1100 |
|  |  |  | Piste d'atterrissage pavée | Annotation de piste d'atterrissage pavée | 8100 |
|  |  |  | Piste d'atterrissage non pavée | Annotation de piste d'atterrissage non pavée | 8200 |
|  |  |  | Convoyeur | Annotation de convoyeur | 10030 |
|  |  |  | Remontée mécanique | Annotation de remontée mécanique | 11030 |
|  |  |  | Réservoir de surface | Annotation de réservoir de surface | 15000 |
|  |  |  | Bassin d'épuration des eaux usées | Annotation de bassin d'épuration des eaux usées | 15100 |
|  |  |  | Conduite | Annotation de conduite | 15300 |
|  |  |  | Piscine extérieure publique | Annotation de piscine extérieure publique | 18100 |
|  |  |  | Piscine extérieure privée | Annotation de piscine extérieure privée | 18200 |
|  |  |  | Monument | Annotation de monument | 19500 |
|  |  |  | Bâtiment | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 19999 |
|  |  |  | Arrêt de balle | Annotation de arrêt de balle | 36900 |
|  |  |  | Gradins | Annotation de gradins | 36900 |
|  |  |  | But | Annotation de but | 36900 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Batim | Batim_s | Bâtiment principal | Tout édifice d'importance quelle qu'en soit l'utilisation | 10000 |
|  |  |  | Cheminée | Tuyau vertical d'où s'échappent les gaz et la fumée de combustion | 10020 |
|  |  |  | Bâtiment secondaire | Bâtiment de moindre importance quelle qu'en soit l'utilisation | 11000 |
|  |  |  | Silo | Haute structure cylindrique utilisée pour l'entreposage de produits agricoles | 11010 |
|  |  |  | Fosse à purin | Réservoir de rétention étanche pour le fumier liquide | 11020 |
|  |  |  | Bâtiment en construction | Bâtiment dont l'édification n'est pas terminée | 12000 |
|  |  |  | Bâtiment en ruines | Restes d'un ancien bâtiment | 13000 |
|  |  |  | Bâtiment imprécis | Bâtiment principal, secondaire ou en construction dont on ne peut pas définir la forme ou la dimension exacte parce que son contour est caché par quelque élément | 14000 |
|  |  | Batim_l | Mur mitoyen | Mur commun à deux bâtiments | 10010 |
|  |  | Batim_t | Cheminée | Annotation de cheminée | 10020 |
|  |  |  | Silo | Annotation de silo | 11010 |
|  |  |  | Fosse à purin | Annotation de fosse à purin | 11020 |
|  |  |  | Bâtiment en construction | Annotation de bâtiment en construction | 12000 |
|  |  |  | Bâtiment en ruines | Annotation de bâtiment en ruines | 13000 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Vcomm | Vcomm_s | Pont couvert | Pont doté de parois et d'un toit en bois qui protègent la chaussée | 5850 |
|  |  |  | Talus de remblai | Partie inclinée de la route ou d'un chemin de fer comprise entre l'accotement et le fossé, résultant d'un remplissage exécuté pour éviter une trop grande dénivellation | 6000 |
|  |  |  | Talus de déblai | Partie inclinée de la route ou d'un chemin de fer comprise entre le fossé et la berge, résultant d'une excavation exécutée pour éviter une trop grande dénivellation | 6100 |
|  |  |  | Escalier | Suite de degrés superposés, de marches échelonnées, qui servent à monter ou à descendre | 6510 |
|  |  |  | Passerelle | Pont étroit réservé aux piétons | 6700 |
|  |  |  | Plaque tournante | Grand disque circulaire horizontal pivotant sur un axe, pour réorienter les wagons | 7200 |
|  |  | Vcomm_l | Autoroute | Voie de communication à chaussées séparées, exclusivement réservées à la circulation rapide, ne comportant aucun croisement à niveau et accessible seulement en des points aménagés à cet effet | 5000 |
|  |  |  | Route ou rue pavée | Voie de communication large, de première importance par rapport au chemin, reliant deux ou plusieurs agglomérations ou voie de communication généralement bordée de bâtiments dans une agglomération, recouverte d'asphalte, de pavés ou de béton | 5100 |
|  |  |  | Route ou rue non pavée | Voie de communication large, de première importance par rapport au chemin, reliant deux ou plusieurs agglomérations ou voie de communication généralement bordée de bâtiments dans une agglomération, recouverte de terre ou de gravier | 5200 |
|  |  |  | Route ou rue en construction | Voie de communication large de première importance par rapport au chemin, reliant deux ou plusieurs agglomérations, ou voie de communication généralement bordée de bâtiments dans une agglomération, dont la construction n'est pas terminée | 5300 |
|  |  |  | Route ou rue abandonnée | Voie de communication large de première importance par rapport au chemin, reliant deux ou plusieurs agglomérations, ou voie de communication généralement bordée de bâtiments dans une agglomération dont il est évident qu'elle n'est plus utilisée | 5400 |
|  |  |  | Ruelle | Petite rue étroite | 5500 |
|  |  |  | Chemin privé | Voie de communication d'intérêt local, propriété d'un particulier, d'un groupe de particuliers, d'une société, corporation ou association privée | 5600 |
|  |  |  | Entrée | Partie d'une propriété qui fait le lien entre la rue et la maison, où l'on peut stationner sa voiture | 5700 |
|  |  |  | Pont | Ouvrage permettant à une voie de communication de franchir un obstacle naturel ou une autre voie de communication | 5800 |
|  |  |  | Tunnel | Galerie souterraine destinée au passage d'une voie de communication sous un cours d'eau, un bras de mer, à travers une élévation de terrain | 5900 |
|  |  |  | Tranchée (roc) | Excavation en longueur pour donner passage à une voie de communication taillée dans le roc | 5950 |
|  |  |  | Accotement | Partie de la plate-forme aménagée entre la chaussée et le talus, réservée à l'arrêt d'urgence des véhicules et servant d'appui à la chaussée | 6150 |
|  |  |  | Glissière de sécurité | Ouvrage placé sur certains accotements destiné à ramener sur la chaussée les véhicules qui s'en écarteraient | 6210 |
|  |  |  | Panneau de signalisation routière | Cellule de panneau de signalisation routière | 6230 |
|  |  |  | Feu de circulation | Cellule de feu de circulation | 6240 |
|  |  |  | Voies piétonnières et cyclables | Tout endroit affecté exclusivement à la circulation des cyclistes ou des piétons | 6500 |
|  |  |  | Marches d'escalier | (vide) | 6520 |
|  |  |  | Sentier | Chemin étroit à l'usage des piétons | 6600 |
|  |  |  | Marches d'escalier sur une passerelle | (vide) | 6750 |
|  |  |  | Voie ferrée | Barres d'acier profilées, fixées en double ligne parallèle sur des traverses, et sur lesquelles roulent les trains | 7000 |
|  |  |  | Traverse de voie ferrée | Pièce de bois placée en travers de la voie pour maintenir l'écartement des rails | 7050 |
|  |  |  | Quai de gare | Ouvrage aménagé le long de la voie ferrée pour l'embarquement ou le débarquement de marchandises ou de voyageurs | 7100 |
|  |  |  | Barrière de passage à niveau | Cellule de barrière de passage à niveau | 7310 |
|  |  |  | Butoir | Cellule de butoir | 7320 |
|  |  |  | Signal de passage à niveau | Cellule de signal de passage à niveau | 7330 |
|  |  |  | Feu de navigation maritime | Cellule de feu de navigation | 9100 |
|  |  | Vcomm_p | Panneau de signalisation routière | Panneau où sont indiqués les comportements prescrits aux conducteurs et les particularités de la route | 6230 |
|  |  |  | Feu de circulation | Appareil de signalisation permettant de réglementer la circulation et comportant généralement trois feux dont les couleurs sont normalisées | 6240 |
|  |  |  | Barrière de passage à niveau | Dispositif qui empêche la circulation routière lors du passage d'un train | 7310 |
|  |  |  | Butoir | Dispositif d'arrêt placé à l'extrémité d'une voie ferrée | 7320 |
|  |  |  | Signal de passage à niveau | Dispositif doté d'un panneau d'avertissement ou d'un signal lumineux et situé à l'intersection d'une route avec un passage à niveau | 7330 |
|  |  |  | Feu de navigation maritime | Tout dispositif d'aide visuelle à la navigation maritime | 9100 |
|  |  | Vcomm_t | Route ou rue en construction | Annotation de route ou rue en construction | 5300 |
|  |  |  | Route ou rue abandonnée | Annotation de route ou rue abandonnée | 5400 |
|  |  |  | Tunnel | Annotation de tunnel | 5900 |
|  |  |  | Tranchée (roc) | Annotation de tranchée (roc) | 5950 |
|  |  |  | Talus de remblai | Annotation de talus de remblai | 6000 |
|  |  |  | Talus de déblai | Annotation de talus de déblai | 6100 |
|  |  |  | Passage pour piéton | Annotation de passage pour piéton | 6530 |
|  |  |  | Passerelle | Annotation de passerelle | 6700 |
|  |  |  | Quai de gare | Annotation de quai de gare | 7100 |
|  |  |  | Autoroute | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 9999 |
|  |  |  | Route, rue, ruelle | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 9999 |
|  |  |  | Pont, pont couvert | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 9999 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Aire | Aired_s | Potager communautaire | Jardin où une petite collectivité cultive des légumes et des fruits pour consommation personnelle | 28000 |
|  |  |  | Carrière | Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles, à l'exception des mines d'amiante et de métaux | 35000 |
|  |  |  | Sablière | Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert, à partir d'un dépôt naturel, des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à des fins commerciales ou industrielles | 35050 |
|  |  |  | Mine à ciel ouvert | Profonde excavation à l'air libre pour extraire le minerai | 35100 |
|  |  |  | Amas | Amoncellement, généralement de matières semblables et en grandes quantités | 35300 |
|  |  |  | Lieu d'enfouissement sanitaire | Lieu où les déchets solides sont compactés et confinés au plus petit volume possible et recouvert quotidiennement d'une couche de sol ou d'un matériau approprié afin de minimiser les nuisances et les risques pour la santé, la sécurité publique et l'environnement | 35400 |
|  |  |  | Terrain de jeu | Espace aménagé pour la pratique d'activités de récréation | 36600 |
|  |  |  | Terrain de sport | Emplacement aménagé en vue de la pratique de sports (baseball, balle-molle, football, etc.) | 36700 |
|  |  |  | Terrain de tennis | Terrain aménagé pour la pratique du tennis | 36800 |
|  |  |  | Parc de stationnement pavé | Terrain ou bâtiment réservé au stationnement des véhicules, recouvert d'asphalte, de pavés ou de béton | 37500 |
|  |  |  | Parc de stationnement non pavé | Terrain réservé au stationnement des véhicules, recouvert de terre ou de gravier | 37600 |
|  |  | Aired_l | Lignes diverses | Ligne pouvant constituer tout autre élément cartographique | 8400 |
|  |  |  | Héliport | Cellule d'héliport | 8400 |
|  |  | Aired_p | Héliport | Surface terrestre ou plate-forme, utilisée pour le décollage et l'atterrissage des hélicoptères | 8400 |
|  |  | Aired_t | Potager communautaire | Annotation de potager communautaire | 28000 |
|  |  |  | Carrière | Annotation de carrière | 35000 |
|  |  |  | Sablière | Annotation de sablière | 35050 |
|  |  |  | Mine à ciel ouvert | Annotation de mine à ciel ouvert | 35100 |
|  |  |  | Amas | Annotation de amas | 35300 |
|  |  |  | Lieu d'enfouissement sanitaire | Annotation de lieu d'enfouissement sanitaire | 35400 |
|  |  |  | Cour d'entreposage | Annotation de cour d'entreposage | 35600 |
|  |  |  | Aéroport (grand) | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 35800 |
|  |  |  | Aéroport (petit) | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 35800 |
|  |  |  | Cimetière de voitures | Annotation de cimetière de voitures | 36000 |
|  |  |  | Halte routière | Annotation de halte routière | 36200 |
|  |  |  | Belvédère | Annotation de belvédère | 36300 |
|  |  |  | Golf | Annotation de golf | 36500 |
|  |  |  | Terrain de jeu | Annotation de terrain de jeu | 36600 |
|  |  |  | Terrain de sport | Annotation de terrain de sport | 36700 |
|  |  |  | Terrain de tennis | Annotation de terrain de tennis | 36800 |
|  |  |  | Terrain de camping | Annotation de terrain de camping | 37000 |
|  |  |  | Centre de ski | Annotation de centre de ski | 37100 |
|  |  |  | Hippodrome | Annotation de hippodrome | 37200 |
|  |  |  | Autodrome | Annotation de autodrome | 37300 |
|  |  |  | Poste de transformation | Annotation de poste de transformation | 37400 |
|  |  |  | Parc de stationnement pavé | Annotation de parc de stationnement pavé | 37500 |
|  |  |  | Parc de stationnement non pavé | Annotation de parc de stationnement non pavé | 37600 |
|  |  |  | Cimetière | Annotation de cimetière | 38000 |
|  |  |  | Lieu public (grand) | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 44999 |
|  |  |  | Lieu public (petit) | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 44999 |
|  |  |  | Nom du village autochtone | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 44999 |
|  |  |  | Lieu-dit | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 44999 |
|  |  |  | Lignes diverses | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 29000 |
|  |  |  | Hydrobase | Annotation de hydrobase | 8300 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Veget | Veget_s | Bois | Étendue de terrain peuplée d'arbres habituellement associée à l'habitat humain | 25000 |
|  |  |  | Verger | Terrain planté d'arbres fruitiers | 28100 |
|  |  | Veget_l | Haie | Clôture faite d'arbustes alignés | 27000 |
|  |  |  | Arbre | Cellule d'arbre |  |
|  |  | Veget_p | Arbre | Végétal ligneux vivace de grande taille dont la tige (tronc) simple à la base ne se ramifie qu'à partir d'une certaine hauteur | 26000 |
|  |  | Veget_t | Bois | Annotation de bois |  |
|  |  |  | Verger | Annotation de verger |  |
| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| Nom du village | Front | Front_l | Limite internationale | Frontière commune au Québec et aux États-Unis | 20000 |
|  |  |  | Limite interprovinciale | Frontière commune au Québec et à une autre province | 20100 |
|  |  |  | Limite intermunicipale | Limite commune à deux municipalités | 20200 |
|  |  | Front_t | Pays | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 20299 |
|  |  |  | Province | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 20299 |
|  |  |  | Municipalité | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 20299 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Hypso | Hyspo_s | Décrochement |  | 30000 |
|  |  | Hypso_l | Abrupt | Rupture de pente prononcée dans un versant | 31000 |
|  |  |  | Courbe de niveau maîtresse | Ligne joignant tous les points d'une même altitude | 45000 |
|  |  |  | Courbe de niveau maîtresse approximative | Ligne joignant tous les points d'une même altitude | 45100 |
|  |  |  | Courbe de niveau intermédiaire | Ligne joignant tous les points d'une même altitude | 45200 |
|  |  |  | Courbe de niveau intermédiaire approximative | Ligne joignant tous les points d'une même altitude | 45300 |
|  |  |  | Point coté (à droite) | Cellule de point coté (à droite) |  |
|  |  |  | Point coté (à gauche) | Cellule de point coté (à gauche) |  |
|  |  |  | Point coté plan d'eau | Cellule de point coté plan d'eau |  |
|  |  | Hypso_p | Point coté | Point du territoire pour lequel on possède l'altitude | 45400 |
|  |  |  | Point coté plan d'eau | Endroit du territoire pour lequel on possède une altitude approximative | 45500 |
|  |  | Hypso_t | Décrochement | Annotation de décrochement | 30000 |
|  |  |  | Formes terrestres | Toponyme non utilisé, voir la classe d'entité "Carto_t" | 34999 |
|  |  |  | Courbe de niveau maîtresse | Annotation de courbe de niveau maîtresse | 45000 |
|  |  |  | Courbe de niveau maîtresse approximative | Annotation de courbe de niveau maîtresse approximative | 45100 |
|  |  |  | Courbe de niveau intermédiaire | Annotation de courbe de niveau intermédiaire | 45200 |
|  |  |  | Courbe de niveau intermédiaire approximative | Annotation de courbe de niveau intermédiaire approximative | 45300 |
|  |  |  | Point coté | Annotation de point coté | 0 |

| Base de données | Jeu de classes d'entités | Classe d’entités | Entité | Définition | Référence normes 1/1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du village | Carto | Carto_s | Index cartographique | Index correspondant au découpage des feuillets du système québécois de référence cartographique (SQRC) |  |
|  |  | Carto_t | Toponymes | Nom de lieu regroupant l’ensemble des jeux de classe d’entités de la base de données |  |

# La structure physique des données

- Classes d’entités standards

| Géométrie | Nom du champ | Long | Type | Description du champ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Point | OBJECTID |  | N | Identifiant unique |
|  | Shape |  | G | Information sur la géométrie |
|  | Elevation |  | N | Coordonnée Z |
|  | Angle |  | N | Angle en degrés |
|  | DocName | 255 | C | Fichier source |
|  | GG_New |  | N | Groupe graphique de la norme 1 / 1 000 |
|  | Indicatif |  | N | Indicatif de la norme 1 / 1 000 |
|  | Echelle | 15 | C | Échelle cartographique |
|  | Code_Manip |  | N | Code de manipulation |
|  | Date_Manip |  | D | Date de manipulation |
|  | Toponyme | 255 | C | Toponyme |
|  | Description | 255 | C | Description |
| Ligne | OBJECTID |  | N | Identifiant unique |
|  | Shape |  | G | Information sur la géométrie |
|  | Elevation |  | N | Coordonnée Z |
|  | DocName | 255 | C | Fichier source |
|  | GG_New |  | N | Groupe graphique de la norme 1 / 1 000 |
|  | Indicatif |  | N | Indicatif de la norme 1 / 1 000 |
|  | Echelle | 15 | C | Échelle cartographique |
|  | Code_Manip |  | N | Code de manipulation |
|  | Date_Manip |  | D | Date de manipulation |
|  | Toponyme | 255 | C | Toponyme |
|  | Description | 255 | C | Description |
|  | Shape_Length |  | N | Longueur de l'entité |
| Surface | OBJECTID |  | N | Identifiant unique |
|  | Shape |  | G | Information sur la géométrie |
|  | GG_New |  | N | Groupe graphique de la norme 1 / 1 000 |
|  | DocName | 255 | C | Fichier source |
|  | Indicatif |  | N | Indicatif de la norme 1 / 1 000 |
|  | Echelle | 15 | C | Échelle cartographique |
|  | Code_Manip |  | N | Code de manipulation |
|  | Date_Manip |  | D | Date de manipulation |
|  | Toponyme | 255 | C | Toponyme |
|  | Description | 255 | C | Description |
|  | Shape_Length |  | N | Longueur de l'entité |
|  | Shape_Area |  | N | Superficie de l'entité |
| Texte | OBJECTID |  | N | Identifiant unique |
|  | SHAPE |  | G | Information sur la géométrie |
|  | FeatureID |  | N | Non utilisé |
|  | ZOrder |  | N | Non utilisé |
|  | AnnotationClassID |  | N | Niveau de la donnée d'origine |
|  | Element |  | B | Champ permettant l'enregistrement d'information sous forme de donnée binaire |
|  | SymbolID |  | N | Non utilisé |
|  | Status |  | N | Non utilisé |
|  | DocName | 255 | C | Fichier source |
|  | GG_New |  | N | Groupe graphique de la norme 1/1 000 |
|  | Indicatif |  | N | Indicatif de la norme 1/1 000 |
|  | Echelle | 15 | C | Échelle cartographique |
|  | Code_Manip |  | N | Code de manipulation |
|  | Date_Manip |  | D | Date de manipulation |
|  | Toponyme |  | C | Toponyme |
|  | Description | 255 | C | Description |
|  | SHAPE_Length |  | N | Longueur de l'entité |
|  | SHAPE_Area |  | N | Superficie de l'entité |

- Cas particulier concernant l’index « Carto_s »

| Géométrie | Nom du champ | Long | Type | Description du champ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface | TxtMemo | 254 | C | Nom du feuillet |
|  | GG_New |  | N | Groupe graphique de la norme 1/1 000 |
|  | TxtMemo_NW | 254 | C | Feuillet adjacent nord-ouest |
|  | TxtMemo_N | 254 | C | Feuillet adjacent nord |
|  | TxtMemo_NE | 254 | C | Feuillet adjacent nord-est |
|  | TxtMemo_W | 254 | C | Feuillet adjacent ouest |
|  | TxtMemo_E | 254 | C | Feuillet adjacent est |
|  | TxtMemo_SW | 254 | C | Feuillet adjacent sud-ouest |
|  | TxtMemo_S | 254 | C | Feuillet adjacent sud |
|  | TxtMemo_SE | 254 | C | Feuillet adjacent sud-est |
|  | Shape_Length |  | N | Longueur de l'entité |
|  | Shape_Area |  | N | Superficie de l'entité |
|  | NomVillage | 255 | C | Nom du village |
|  | PageNumber |  | N | Numéro séquentiel de la carte |
|  | Echelle | 255 | C | Échelle cartographique |
|  | Projection | 255 | C | Projection |
|  | Fuseau |  | N | Fuseau |
|  | AutreInfo1 | 255 | C | Information diverse sur la source |
|  | AutreInfo2 | 255 | C | Information diverse sur la source |
|  | AutreInfo3 | 255 | C | Année de la prise de photo |

- Référence de codification pour l’attribut « Code de manipulation »

| Code_Manip |  |
| --- | --- |
| 1 | Première datation |
| 2 | Mise à jour |
| 3 | Structuration |
| 4 | Destruction |